# 第１３回：偏微分方程式の数値解法　　　　機械工学演習D 2005年1月28日

プログラム：prg13-1：問１：移流型偏微分方程式の数値解法

プログラム：prg13-2：問２：拡散型偏微分方程式の数値解法

プログラム：prg13-3：課題：移流拡散方程式の数値解法

偏微分方程式の数値解法として、移流型偏微分方程式と拡散型偏微分方程式を扱う。

時刻tと空間xの関数である物理量qt,xについて、移流型偏微分方程式は、

∂q∂t+c∂q∂x=0　　　　　　　　　　　　(1)

で与えられる。cは流れの速度である。また、拡散型偏微分方程式は、

∂q∂t−a∂2q∂x2=0　　　　　　　　　　　(2)

で与えられる。aは拡散係数である。

上式の差分解法を考える。時間ステップをΔt、空間の格子間隔をΔxとし、qjn=qnΔt,jΔxと表す。(1)式を時間について前進差分、空間について後退差分で離散化すると、

qjn+1−qjnΔt+cqjn−qj−1nΔx=0

これから、次の時間ステップの値は、

qjn+1=qjn−cΔtΔxqjn−qj−1n

によって計算できる。ν=cΔtΔxをクーラン数という。

同様に、(2)式について、時間について前進差分、空間について中央差分で離散化すると、

qjn+1−qjnΔt−aqj+1n−2qjn+qj−1nΔx2=0

これから、次の時間ステップの値は、

qjn+1=qjn+aΔtΔx2qj+1n−2qjn+qj−1n

移流方程式を空間差分について中心差分をとると、振動的な性質が現れる。これに数値拡散として係数a=c2Δt2の拡散効果を加えると、

qjn+1=qjn−cΔt2Δxqj+1n−qj−1n+c2Δt22Δx2qj+1n−2qjn+qj−1n

これをLax-Wendroff scheme という。

問1：移流方程式の差分形

qjn+1=qjn−cΔtΔxqjn−qj−1n

を0≤x≤10の範囲で数値解を求めよ。c=1とする。Δx=0.5、Δt=0.2とし、初期条件は2.5≤x≤5の範囲でqx=1とし、それ以外はqx=0とする。0≤n≤10についてグラフ表示せよ。

問2：拡散方程式の差分形

qjn+1=qjn+aΔtΔx2qj+1n−2qjn+qj−1n

を0≤x≤10の範囲で数値解を求めよ。a=1とする。Δx=0.5、Δt=0.05とし、初期条件はx=5でのみqx=1とし、それ以外はqx=0とする。また境界条件としてx=0,10で常にqx=0とする。0≤n≤10についてグラフ表示せよ。

課題：Lax-Wendroff scheme で問１と同じ移流問題を解け

問１のコード

'0301000 佐藤正樹　2005年1月28日　第13回偏微分方程式の数値解法

'移流型偏微分方程式

Const dx = 0.5

Dim n As Integer

Private x(20), q(20) As Double

Private Sub Form_load()

For i = 0 To 20

x(i) = dx * i

q(i) = 0#

If x(i) > 2.5 And x(i) <= 5# Then

q(i) = 1#

End If

Next i

Picture1.Cls

Picture1.DrawWidth = 1

Picture1.Line (200, 2200)-(6200, 2200) 'x軸

Picture1.Line (200, 200)-(200, 2200)   'q軸

Picture1.PSet (200 + x(0) * 600, 2200 - q(0) * 2000), QBColor(12)

For i = 1 To 20

Picture1.Line -(200 + x(i) * 600, 2200 - q(i) * 2000), QBColor(12)

Next i

Picture1.DrawWidth = 3

For i = 0 To 20

Picture1.PSet (200 + x(i) * 600, 2200 - q(i) * 2000), QBColor(12)

Next i

n = 0

Text3.Text = n

End Sub

Private Sub 次のステップ_Click()

Dim q1(20) As Double

c = Val(Text1.Text)

dt = Val(Text2.Text)

n = n + 1

Text3.Text = n

For i = 1 To 20

q1(i) = q(i) - c * dt / dx * (q(i) - q(i - 1))

Next i

For i = 1 To 20

q(i) = q1(i)

Next i

Picture1.DrawWidth = 1

Picture1.PSet (200 + x(0) * 600, 2200 - q(0) * 2000), QBColor(n)

For i = 1 To 20

Picture1.Line -(200 + x(i) * 600, 2200 - q(i) * 2000), QBColor(n)

Next i

Picture1.DrawWidth = 3

For i = 0 To 20

Picture1.PSet (200 + x(i) * 600, 2200 - q(i) * 2000), QBColor(n)

Next i

End Sub

Private Sub 印刷_Click()

Form1.PrintForm

End Sub

Private Sub 終了_Click()

End

End Sub

問２のコード

'0301000 佐藤正樹　2005年1月28日　第13回偏微分方程式の数値解法

'拡散型偏微分方程式

Const dx = 0.5

Dim n As Integer

Private x(20), q(20) As Double

Private Sub Form_load()

For i = 0 To 20

x(i) = dx * i

q(i) = 0#

If x(i) = 5# Then

q(i) = 1#

End If

Next i

Picture1.Cls

Picture1.DrawWidth = 1

Picture1.Line (200, 2200)-(6200, 2200) 'x軸

Picture1.Line (200, 200)-(200, 2200)   'q軸

Picture1.PSet (200 + x(0) * 600, 2200 - q(0) * 2000), QBColor(12)

For i = 1 To 20

Picture1.Line -(200 + x(i) * 600, 2200 - q(i) * 2000), QBColor(12)

Next i

Picture1.DrawWidth = 3

For i = 0 To 20

Picture1.PSet (200 + x(i) * 600, 2200 - q(i) * 2000), QBColor(12)

Next i

n = 0

Text3.Text = n

End Sub

Private Sub 次のステップ_Click()

Dim q1(20) As Double

a = Val(Text1.Text)

dt = Val(Text2.Text)

n = n + 1

Text3.Text = n

For i = 1 To 19

q1(i) = q(i) + a * dt / dx ^ 2 * (q(i + 1) - 2 * q(i) + q(i - 1))

Next i

For i = 1 To 19

q(i) = q1(i)

Next i

Picture1.DrawWidth = 1

Picture1.PSet (200 + x(0) * 600, 2200 - q(0) * 2000), QBColor(n)

For i = 1 To 20

Picture1.Line -(200 + x(i) * 600, 2200 - q(i) * 2000), QBColor(n)

Next i

Picture1.DrawWidth = 3

For i = 0 To 20

Picture1.PSet (200 + x(i) * 600, 2200 - q(i) * 2000), QBColor(n)

Next i

End Sub

Private Sub 印刷_Click()

Form1.PrintForm

End Sub

Private Sub 終了_Click()

End

End Sub